火箭军工程大学

2022年硕士研究生入学考试专业课试题

822：机械设计基础

时间：180分钟                                         满分：150分

注意：答案写在答题纸上，答在试卷上无效！答题时不用抄题，只需写清题号。

（本套试卷共5页）

一、单项选择题（每题2分，共20分）

# 1、在下列平面四杆机构中，具有急回特性的机构是（    ）

# A. 双曲柄机构  B. 对心曲柄滑块机构 C. 摆动导杆机构   D. 转动导杆机构

# 2、凸轮机构中从动件作等加速等减速运动时将产生（    ）冲击，它适用于　（    ）场合。

# A. 刚性      B. 柔性      C. 低速      D. 中速      E. 高速

# 3、对于外凸的凸轮轮廓曲线，从动件滚子半径必须（    ）理论轮廓曲线的最小曲率半径。

# A．大于     B. 小于      C. 等于      D. 都可以

# 4、当一对渐开线齿轮制成后，即使两轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持原值不变的原因是（    ）。

# A．压力角不变  B．啮合角不变  C．节圆半径不变      D．基圆半径不变

# 5、一对正确啮合的斜齿圆柱齿轮传动的（    ）均为标准值。

# A. 法面模数、分度圆上的法面压力角

# B. 端面模数、分度圆上的端面压力角

# C. 端面模数、分度圆上的端面压力角、分度圆上的螺旋角

# D. 法面模数、分度圆上的法面压力角、分度圆上的螺旋角

# 6、齿轮传动中，轮齿齿面的疲劳点蚀经常发生在（    ）。

- 齿根部分                     B. 靠近节线处的齿根部分

# C. 齿顶部分                     D. 靠近节线处的齿顶部分

# 7、对于开式齿轮传动，在工程设计中，一般（    ）。

# A. 按接触强度计算齿轮尺寸，再验算弯曲强度

# B. 按弯曲强度计算齿轮尺寸，再验算接触强度

# C. 只需按接触强度计算

# D. 只需按弯曲强度计算

# 8、带传动中弹性滑动现象的产生是由于（    ）。

# A. 带的初拉力达不到规定值       B. 带与带轮的摩擦系数过小

# C. 带的弹性变形                 D. 带型选择不当

# 9、自行车的中轴属于（    ）轴。

# A. 传动轴                       B. 转轴

# C. 固定心轴                     D. 转动心轴

# 10、在下列四种型号的滚动轴承中，（    ）必须成对使用。

# A．深沟球轴承	                  B．圆柱滚子轴承

# C．推力球轴承                   D．圆锥滚子轴承

二、填空题（每空1分，共20分）

# 1. 从         观点看，机器和机构并无区别，工程上统称为        。

# 2. 铰链四杆机构的杆长为a=60mm，b=200mm，c=100mm，d=90mm。若以杆C为机架，则此四杆机构为                。

# 3. 摆动导杆机构的极位夹角与导杆摆角的关系为           。

# 4. 渐开线齿形常用的加工方法有         和          两类。

# 5. 普通螺纹的公称直径是            。

# 6. 螺纹连接防松的目的是防止螺纹副的相对运动，按工作原理的不同有三种防松方式：          防松、        防松、          防松。

# 7. 在一对齿轮啮合时，其大小齿轮接触应力的关系是σH1    σH2。

# 8. 为保证带传动的工作能力，一般规定小带轮的包角α        。当不满足时，可通过                 或                   来实现。

# 9. 滑动轴承中所选用的润滑油，其粘度        ，则其承载能力        。

# 10. 滚动轴承内圈与轴颈的配合采用           制，外圈与轴承孔的配合

# 采用           制。

# 11. 工作时只受        不承受        的轴称为心轴。

# 三、判断题（每题1分，共10分）

# 1. 曲柄摇杆机构中，当摇杆为原动件，曲柄与机架共线时，机构处于死点位置。             （    ）

# 2. 凸轮机构中，从动件按等速运动规律运动时引起刚性冲击。   （    ）

# 3. 渐开线上各点的压力角不同，基圆上的压力角最大。  （    ）

# 4. 平面运动副的最大约束数为2。   （    ）

# 5. 定轴轮系的传动比等于始末两端齿轮齿数之反比。   （    ）

# 6. 动平衡的回转件一定是静平衡的。 （    ）

# 7. 设计键连接时，键的截面尺寸通常根据传递转矩的大小来选择。 （    ）

# 8. 螺钉连接用于被连接件为盲孔，且不经常拆卸的场合。  （    ）

# 9. 在直齿圆柱齿轮传动中，忽略齿面的摩擦力，则轮齿间受有圆周力、径向力和轴向力三个力作用。    （    ）

10. 滚动轴承的基本额定动载荷C值越大，则轴承的承载能力越高。（    ）

# 四、简答题（每题10分，共40分）

# 1. 根据渐开线的形成过程，简述渐开线的主要特性？

2. 比较三角形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹的自锁性能和传动效率，并说明原因。

# 3. 简述带的弹性滑动与打滑的区别？

# 4. 轴的结构设计的基本步骤是什么？

# 五、作图分析题（每题10分，共20分）

1. 用图解法设计一曲柄摇杆机构，已知其行程速比系数K=1，摇杆长度lCD=150mm，摇杆两个极限位置与机架所夹角度为Φ1=30°、Φ2=90°，求曲柄、连杆及机架的长度lAB、lBC、lAD。（图解法设计并写出作图步骤）

2. 图示为由圆锥齿轮和斜齿圆柱齿轮组成的传动系统。已知：I轴为输入轴，转向如图所示。

（1）在答题卡上作出下图后，在图上标出各轮转向。

（2）为使2、3两轮的轴向力方向相反，确定并在图中标出3、4两轮的螺旋线方向。

（3）在图中分别标出2、3两轮在啮合点处所受圆周力、轴向力和径向力的方向。

# 六、计算题（每题10分，共30分）

# 1. 计算图示机构的自由度，若含有复合铰链、局部自由度和虚约束请指出。

题（六、1）图

# 2. 如图所示轮系中，若已知各轮齿数z1=z2=z4=z5=20，z3=40，z6=60，求 的大小并说明轮1与转臂H的转向相同还是相反。

6

1

3

4

5

2

H

# 题（六、2）图

3. 图示轴系由一对圆锥滚子轴承支承，已知轴承1和轴承2的径向载荷分别为：Fr1=1000N，Fr2=2000N，轴向外载荷FA=800N，受力方向如图所示。内部轴向力Fs= Fr /2Y，其中Y=1.6，判别系数e=0.37。（提示：当Fa /Fr >e 时，X=0.4，Y=1.6）

试求：（1）轴承1和轴承2的轴向载荷Fa1和Fa2；（在答题卡上作图并标示出Fs方向）

（2）轴承1和轴承2的当量动载荷P1和P2。

题（六、3）图

# 七、结构分析题（共10分）

下图为斜齿轮、轴、轴承组合结构图。齿轮用油润滑，轴承用脂润滑，指出该结构设计的错误。