火箭军工程大学

2022年硕士研究生入学考试专业课试题

821：电子技术基础

时间：180分钟                                               满分：150分

注意：答案必须写在答题纸上，答在试卷上无效！答题时不用抄题，只需写清题号。

（本套试卷共7页，第7页附常用MSI逻辑符号及功能表）

- 填空题（共24分，每空1分）

1、在本征半导体中加入（    ）价元素可形成N型半导体，加入（    ）价元素可形成P型半导体。

2、工作在放大区的某三极管，当IB从12μA增大到22μA时，IC从1mA增大到2mA，那么它的β约为（    ）。

3、在晶体管放大电路中，集电极负载电阻RC的主要作用是将电流的控制和放大作用转化为（    ）放大作用。

4、多级放大电路常见的耦合方式有直接耦合、（    ）耦合和（    ）耦合。

5、理想集成运放的放大倍数Au=（    ），输入电阻Ri=（    ），输出电阻Ro=（    ）。

6、如果差分放大电路完全对称，那么双端输出时，共模抑制比KCMR为（    ）。

7、某放大电路要求具有输入电阻大、输出电流稳定的特性，应选择（    ）负反馈。

8、直流稳压电源主要由变压器整流、滤波和（    ）电路组成。

9、已知二进制码1101，其对应的格雷码是（    ）。

10、用卡诺图化简具有无关项的逻辑函数时，若用圈1法，在包围圈内的×是按（    ）处理，在包围圈外的×是按（    ）处理。

11、已知某函数F=A+B∙ABC+AC，利用反演规则直接写出该函数的反函数

F=（    ）（不需要化简）。

12、用（    ）门构成总线连接时，依靠使能信号的控制，可以实现总线的共享而不会引起总线冲突。

13、利用常见的中规模集成器件（    ）可以方便的实现单输出的逻辑函数，而用（    ）可以比较方便的实现多输出的逻辑函数。

14、74LS151是常用的8选1数据选择器，它有（    ）个地址输入端。

15、由或非门构成的基本RS锁存器的特征方程中有约束条件为RS=0，所以它的输入信号R和S不能（    ）。

16、假设n位移位寄存器的初始状态为0，将其最高位Qn-1取非后再反馈到串行数据输入端DSR，称其为（    ）计数器，其工作循环的独立状态数为（    ）。

17、一个8位DAC的最小输出电压增量为0.02V，当输入为（D8）H时，输出电压uo为（    ）V。

二、单项选择题（共16分，每题2分）

18、电路的静态是指（    ）。

（A）输入交流信号幅值不变的状态    （B）输入交流信号频率不变的状态

（C）输入信号为零时的状态          （D）输入信号开路时的状态

19、晶体管能够放大的外部条件是（    ）。

（A）发射结正偏，集电结正偏        （B）发射结正偏，集电结反偏

（C）发射结反偏，集电结正偏        （D）发射结反偏，集电结反偏

20、放大电路中直流负反馈的主要作用是（    ）。

（A）提高输入电阻    （B）降低输出电阻

（C）增大电路增益    （D）稳定静态工作点

21、乙类功率放大电路在工作时会产生（    ）。

（A）交越失真        （B）频率失真

（C）顶部失真        （D）底部失真

22、在函数F=AB+CD的真值表中，F=0的状态有（    ）个。

（A）5   （B）7   （C）9   （D）11

23、多路数据分配器可用（    ）来实现。

（A）译码器             （B）编码器

（C）数据选择器         （D）数据比较器

24、下图电路中不能实现T’触发器功能的是（    ）。

（A）           （B）            （C）          （D）

25、若双积分A/D转换器的第一次积分时间T1取20ms的整数倍，它便具有（    ）的优点。

（A）较高的转换精度      （B）较快的转换速度

（C）较高的分辨率        （D）较强的抗50Hz干扰

三、分析设计题（共110分）

26、（10分）电路如题26图所示，Rb=5kΩ，Rc=1kΩ，VCC=+12V，晶体管导通时UBE=0.7V，β=50。请分析VBB分别为0V，1V和2V时，晶体管T的工作状态及输出电压uo的值。

题26图

27、（12分）单级放大电路如题27图所示，已知VCC=+24V，rbb’=200Ω，β=50，UBE=0.7V，RB1=62kΩ，RB2=15kΩ，RE=RC=3kΩ，C1=C2=10μF，CE=47μF，晶体管的结电容可以忽略。问：

（1）工作点ICQ、UCQ、UEQ的值。

（2）若将T更换为一只β=60的同类型晶体管，工作点有何变化？

（3）写出电路的电压放大倍数Au、输入电阻Ri和输出电阻Ro的表达式。

（4）若输入正弦信号的电压有效值为0.1V，用内阻为RS的交流电压表测量uo，表的读数是多少？

题27图

28、（10分）某差分放大电路从双端输出，已知其差模放大倍数Aud=80dB，当uI1=1.001V、uI2=0.999V时。问

（1）理想情况下，共模放大倍数Auc是多少？uo为多大?

（2）当KCMR=80dB时和KCMR=100dB时，得到的uo分别是多大?

29、（10分）分析题29图所示电路，求：（1）输出uo1和输入ui的关系；（2）输出uo2和输入ui的关系。

题29图

30、（10分）已知电路如题30图所示，T1和T2管的饱和管压降UCES=3V，VCC=15V，RL=8Ω，问：

(1) 简要说明电路中D1和D2管的作用是什么？

(2) 静态时，晶体管发射极电位UEQ=？

(3) 该电路的最大输出功率POM和效率η各为多少？

(4) 当输入为正弦波时，若电阻R1因虚焊导致开路，则输出电压会有什么变化？

题30图

31、（6分）用代数法将函数F=A+B+C+DA+B+C+DA+B+C+D化简为最简与或式。

32、（10分）分析题32图所示电路的逻辑功能，要求写出输出逻辑函数式并化简为最简与或式，列出真值表，说明电路的逻辑功能。

题32图

33、（10分）已知74LS283是四位超前进位的加法器，74LS42是8421BCD译码器，电路输入X3X2X1X0为8421BCD码，分析题33图电路的功能。要求：（1）说明74LS42在电路中的作用，写出F的表达式；（2）写出输出Y3Y2Y1Y0对于输入X3X2X1X0的真值表，说明该电路的功能。

题33图

34、（10分）电路如题34图所示，问：（1）该555定时器组成什么电路？（2）分析开关K未按下时电路的工作状态，uo是高电平还是低电平？电路的状态是否可以保持稳定？（3）若C=10μF，按下启动按钮K，要求输出脉宽tw=1S时，计算R的值？

题34图

35、（12分）分析题35图所示时序逻辑电路的功能，要求：写出驱动方程、状态方程，画出完整的状态转换图，判断电路的功能。

题35图

36、（10分）已知74LS160是同步十进制计数器，分析题36图计数器电路，问：（1）判断其计数范围，说明这是多少进制的计数器；（2）用74LS90和必要的门电路实现该进制的计数器，要求计数范围与题36图电路一致。

题36图

常用MSI逻辑符号及功能表

74LS90逻辑符号

74LS90功能表

| 清零 | 置数 | 时钟 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 R02 | S91 S92 | CP | Q3 Q2 Q1 Q0 |
| × × 1 1 任一为0 | 1 1 任一为0 任一为0 | × × ↓ | 1 0 0 1 0 0 0 0 计数 |

74LS160功能表

| 清零 | 置数 | 使能 | 时钟 | 置数输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | LD | EP ET | CP | D3 D2 D1 D0 | Q3 Q2 Q1 Q0 |
| 0 1 1 1 1 | × 0 1 1 1 | × × × × 0 × × 0 1 1 | × ↑ × × ↑ | × × × × D3 D2 D1 D0 × × × × × × × × × × × × | 0 0 0 0 D3 D2 D1 D0 保 持 保 持（RCO=0） 十进制计数 |

555定时器功能表

| 清零(4) | TH(6) | TR(2) | 输出(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | × | × | 0 |
| 1 | >2 VCC /3 | > VCC /3 | 0 |
| 1 | <2 VCC /3 | < VCC /3 | 1 |
| 1 | <2 VCC /3 | > VCC /3 | 保持 |